Arbeitsauftrag

Game controller

Ziel: Steuere ein 2D Computerspiel auf dem Raspberry mit dem Joystick

- Funktion des Joysticks überprüfen

Schließe den Joystick bei 4V an das Netzgerät an und überprüfe am Oszi die Spannungen VRX und VRY im XY Betrieb des Oszis. Wenn alles klappt, dann solltest den Punkt am Oszi mit den Joystick steuern können.

- Anschließen der Hardware an den Raspberry:

ADS1115

VDD

GND

SCL

SDA

ADDR

ALRT

A0

A1

A2

A3

Der Raspberry verfügt nicht über analoge Input Pins, er kann also keine analogen Spannungen einlesen. Wir benutzen deshalb den 16bit ADC ADS1115 (KY-053), der über I2C an den Raspberry angeschlossen wird. Der Joystick wird mit den analogen Inputs des ADC verbunden. Zeichne zuerst die korrekten Verbindungen zwischen den Tabellen (Pinouts) ein und baue anschließend die Hardware auf.

Joystick

GND

+5V

VRX

VRY

SW

Programmiere ein Testprogramm

Schreibe ein Programm, das die Werte des Joystick über den I2C Bus am Raspberry einliest und gib x- und y-Spannungen in der Konsole aus. Teste die Funktion des Joysticks inklusive der Druckfunktion als Taster.

import time

import board

import busio

import digitalio

import adafruit_ads1x15.ads1115 as ADS

from adafruit_ads1x15.analog_in import AnalogIn

# 1. I2C Bus und ADS1115 initialisieren

i2c = busio.I2C(board.SCL, board.SDA)

ads = ADS.ADS1115(i2c)

# Kanäle für X und Y definieren (A0 und A1)

chan_x = AnalogIn(ads, ADS.P0)

chan_y = AnalogIn(ads, ADS.P1)

# 2. Button (SW) am GPIO 17 initialisieren

button = digitalio.DigitalInOut(board.D17)

button.direction = digitalio.Direction.INPUT

button.pull = digitalio.Pull.UP  # Interner Pull-Up, da der Joystick meist gegen GND schaltet

print("Lese Joystick-Werte ein... (Strg+C zum Beenden)")

print("-" * 50)

try:

while True:

# Werte auslesen

voltage_x = chan_x.voltage

voltage_y = chan_y.voltage

# Button ist False (Low), wenn gedrückt

button_state = "Gedrückt" if not button.value else "Offen"

# Ausgabe formatieren

print(f"X: {voltage_x:.2f}V | Y: {voltage_y:.2f}V | Button: {button_state}")

time.sleep(0.2)

except KeyboardInterrupt:

print("\nProgramm beendet.")

- Steuere ein 2D Spiel mit dem Joystick

Nimm ein selbst geschriebenes Spiel oder ein 2D python Spiel von github und ändere es so, dass die Figur mit dem Joystick bewegt werden kann.

from tkinter import *

import time

import board

import busio

import adafruit_ads1x15.ads1115 as ADS

from adafruit_ads1x15.analog_in import AnalogIn

i2c = busio.I2C(board.SCL, board.SDA)

ads = ADS.ADS1115(i2c)

ads.gain = 1

chan0 = AnalogIn(ads, 0)

chan1 = AnalogIn(ads, 1)

f = Tk()

f.title("My first GAME")

f.geometry("600x400")

canvas = Canvas(f, width=600, height=400)

canvas.place(x=0, y=0)

img = PhotoImage(file="leonegger.png")

id1 = canvas.create_image(0, 0, anchor=NW, image=img)

speed = 10000

def movelabel_joystick():

x_volt = chan0.voltage

y_volt = chan1.voltage

dx, dy = 0, 0

if x_volt < 2.0:

dx = -speed

elif x_volt > 3.0:

dx = speed

if y_volt < 2.0:

dy = -speed

elif y_volt > 3.0:

dy = speed

canvas.move(id1, dx, dy)

x, y = canvas.coords(id1)

if x > 600:

canvas.move(id1, -600, 0)

if x < 0:

canvas.move(id1, 600, 0)

if y > 400:

canvas.move(id1, 0, -400)

if y < 0:

canvas.move(id1, 0, 400)

f.after(50, movelabel_joystick)

def movelabel_key(event):

dx, dy = 0, 0

if event.char=="d":

dx = speed

elif event.char=="w":

dy = -speed

elif event.char=="a":

dx = -speed

elif event.char=="s":

dy = speed

canvas.move(id1, dx, dy)

x, y = canvas.coords(id1)

if x > 600:

canvas.move(id1, -600, 0)

if x < 0:

canvas.move(id1, 600, 0)

if y > 400:

canvas.move(id1, 0, -400)

if y < 0:

canvas.move(id1, 0, 400)

f.bind('<Key>', movelabel_key)

movelabel_joystick()

f.mainloop()